附件1：

2025年塑料垃圾桶采购项目

承诺函

绵竹市环境卫生管理所：

我公司（单位）已认真阅读贵单位《2025年塑料圾桶采购项目招标公告》及相关附件，已知悉本次采购塑料垃圾桶的质量要求、付款方式、交货日期、质保期限、评标方式等相关事宜，我公司（单位）自愿参加本次投标，并承诺提供资料属实，如若提供虚假信息，我公司（单位）愿意承担相关法律责任。

供应商名称：                （公章）

法定代表人

（或授权代表）：             （签字或盖章）

年    月    日

附件2：

2025年塑料垃圾桶采购项目

报 价 单

| 品 名 | 数 量 （个） | 招标控制单价（元/个） | 招标控制 总价（元） | 投标报价单价（元/个） | 投标报价总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 660L垃圾桶 | 250 | 800.00 | 290000.00 |  |  |
| 240L垃圾桶 | 300 | 300.00 |  |  |  |

注：首先对两类垃圾桶单价进行报价，再对两类垃圾桶报价进行汇总，最终以投标报价总价进行比较，报价总价最低者为中选供应商。报价金额低于招标控制单（总）价且为整数，否则无效。

投标单位名称（盖鲜章）：

报价时间：

附件3：

240升塑料垃圾桶规格及材质要求

1、垃圾桶容积：240L(±2%)

2、垃圾桶规格尺寸长*宽*高：L730*W575*H1090mm(±3%)

3、整体重量≥13KG，单桶体重量：9.3KG（±0.2KG），盖子重量：1.2KG（±0.1KG）。

▲4、材质：桶身与桶盖采用高密度聚乙烯一次性注塑成型（注：提供国家认可的法定检测机构出具的具有 CNAS 或 CMA标识带防伪二维码的原材料检测报告复印件并加盖供应商鲜章）。

▲5、桶盖开启方式：手开式。桶盖上有安装智能身份识别卡的一次性注塑成型的卡槽式预留位置，方便垃圾桶进行电子化管理。桶盖提手位置，盖子左右两个提手上都设有4条叠加筋，有效防止提手位置变形。揭开盖子的桶内部后侧，有识别垃圾储存容量的一次注塑成型的容量刻度表。

▲6、桶拉手：桶身和桶盖四点连接，两端长插销，有两个移动垃圾桶时的拉手，拉手支撑共有一次成型的八条加强筋，拉手处设有防滑颗粒，防止搬运过程中滑落，拉手带有弧度，符合人体工学原理。

▲7、桶沿口两侧设有带波浪型加强筋，加强挂车时侧边拉伸强度，桶身左右两侧设有双层4条加强筋，增加垃圾桶挂车时的承载力；桶身设有两个垃圾袋挂扣，方便垃圾袋的使用。

▲8、桶身背面下方设计注塑一体成型的双层方形凹槽，凹槽中带有凹槽，桶身后面底部和轮轴接触处桶身凹陷，凹进深度和宽度合适方便作倾倒垃圾时把手使用，方便环卫工人倾运。

▲9、桶底镶嵌40颗耐磨钉，并加设U型耐磨垫，增强垃圾桶底部耐磨性。

10、在桶身背面下方成型提手装置，穿轴各3条加强链接保证各轮轴不易脱落。

11、轮子材质：采用优质橡胶材质。

12、产品具有耐酸、耐碱、耐腐蚀的性能，正常工作温度：-30℃～+65℃。

13、生活垃圾分类标志图形符号要求：分类标识应符合《城市生活垃圾分类标志》（GB/T19095-2019）要求，4分类中各类垃圾桶数量由采购人确定。

14、产品符合国家城镇建设行业CJ/T280-2020《塑料垃圾桶通用技术条件》标准要求。

15、投标人投标现场提供240L塑料垃圾桶样品1个，样品为原料本色。

注：带“▲”的技术参数需提供国家认可的法定检测机构出具的具有 CNAS 或 CMA标识带防伪二维码检测报告复印件并加盖供应商鲜章。

附件4：

        - 660升塑料垃圾桶规格及材质要求

1、型 号：660L，符合国家城镇建设行业CJ/T280-2008《塑料垃圾桶通用技术条件》标准要求。

2、规 格：长1480*宽795*高1200（mm）（±10mm），容积：660L，有盖，四轮移动。桶体重量23.2KG，桶盖为5.2KG，整体重量：44.0kg ，标称载重≥280kg。

3、材 料：桶身与桶盖采用高密度聚乙烯（HDPE）原生料一次性注塑成型，正常工作温度：-30℃～+65℃（注：提供国家认可的法定检测机构出具的具有 CNAS 或 CMA标识带防伪二维码的原材料检测报告复印件并加盖供应商鲜章）。

▲4、桶盖壁厚4mm，桶体壁厚5mm，桶延7mm，加强筋6mm。

▲5、桶体内部四个角落设有加强筋，桶体内测采用最新磨砂边设计，桶体内壁有容积刻度标识，垃圾处理人员能通过垃圾密度系数，快速统计出每日产生的垃圾量。桶体前口与车辆提升机架配合吊桶处蜂巢加强筋设计，提高运载能力，加强桶沿口在提升架时有足够的机械强度。

▲6、桶体与桶盖连接处设有俩个连接点，为后期镶入，每个连接点重量为0.35KG。不上桶盖时，可不镶入连接点，桶体上延为整体平整，可无死角推入垃圾房。桶体与桶盖连接方式为俩根钢管连接，一根钢管长度为36cm，稳定坚固，使桶身与桶盖紧密相边，不会脱落，可反复开关达百万次以上，并具有防盗功能。

▲7、垃圾桶把手采用高碳锰钢，三次酸洗彻底清除氧化面，经过电喷漆特殊工艺制成的机械臂。坚固耐用、耐磨、抗氧化、使用寿命相对普通塑料吊臂延长三倍以上，机械吊臂与塑料垃圾箱壁间用七颗不锈钢螺母双面固定，加强提升强度，延长垃圾箱使用寿命。

▲8、桶内设有排水口，排水口的位置设置在桶体正面下延位置，方便排泄污水。

9、加厚万向轮：轮毂及辋圈为高密度聚乙烯材质，轮胎为橡胶材质。且垃圾桶两个前轮均带有刹车装置，可防旋转，提高垃圾桶稳定性。

▲10、配有两个插销，插销是共聚PP原料一次性注塑成型，插销为塑料垃圾桶通用插销，可和240升、120升插销通用。

11、投标人投标现场提供660L塑料垃圾桶样品1个。

注：带“▲”的技术参数需提供国家认可的法定检测机构出具的具有 CNAS 或 CMA标识带防伪二维码检测报告复印件并加盖供应商鲜章。

附件5：

2025年塑料垃圾桶

采购合同（初稿）

为确保2025年塑料垃圾桶采购数量、质量达到要求，保证及时、准确供货，在平等、自愿、公平和诚信的原则下，经甲乙双方协商，就2025年塑料垃圾桶采购项目签订本合同，希双方共同遵守。

- 一、采购概况

1.采购单位：绵竹市环境卫生管理所（甲方）

2.供货单位：                    （乙方）

3.交货方式：甲方指定地点。

- 4.采购物品名称、数量及金额：

| 序号 | 产品名称 | 采购数量（个） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 240升塑料垃圾桶 | - 300 |  |
| - 2 | - 660升塑料垃圾桶 | - 250 |  |

5.规格及材质要求：详见附件（以招标公告附件3、4为准）；

- 6.合同金额：元，大写：（含运费、装卸费、税费等，甲方不再支付合同金额外任何费用）。

- 7.合同有效期：

- 质保期结束之日止。

- 8.付款方式：乙方完成供货，甲方验收合格，甲方在收到乙方出具同等金额税务发票后15个工作日内一次性支付货款至乙方账户。

- 二、质保期

- 本次采购货物质保期为二年。在质保期内如出现非人为损坏乙方应免费负责维修或者跟换相同材质、型号的垃圾桶。

- 三、甲、乙双方权利和义务

- 1.乙方必须在合同签订15个自然日内完成合格产品供货。（如遇不可抗拒因素顺延），不能按时完成供货，甲方有权按照合同金额每天1%收取违约金，最高不超过合同金额的10%。

- 2.乙方按计划供货并按照甲方要求安装到指定地点。甲方应提前拟定安装位置，并现场监督。

- 3.乙方应保证提供货物达到合同要求。甲方有权利进行抽检；如抽检不合格由乙方承担退货费用和相应检测费用，并承担合同价款10%罚款。

- 4.乙方负责产品运输途中的安全事项，如遇安全责任，乙方自行承担责任。

- 5.乙方应按行业标准进行使用安装产品，若不按要求进行安装造成产品损坏及其它损失，由乙方自行承担责任。

- 四、争议及仲裁

双方应对出现的各种争议、问题通过友好协商解决；如还不能解决，应向绵竹市人民法院提起诉讼。

五、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，自双方签字盖章后生效，合同履行完毕自动失效。

- 甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

- 法定代表人                    法定代表人

- （或委托人）：                 （或委托人）：

年    月   日