绵竹市建设工程规划设计技术要求通知书

竹规设(2024)028号

根据绵竹市年度国有建设用地供应计划，依据《中华人民共和国城乡规划法》、《城市规划编制办法》、《绵竹市国土空间总体规划》(2021-2035年)、《德阿产业园（新材料化工园区）控制性详细规划（2022-2035）》、《绵竹市城市规划管理技术规定》和相关详细规划，以及国家和四川省相关技术标准、规范和规定，对该宗土地提出规划设计技术指标要求如下：

| 单 位 名 称 |  | —— |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  | —— | 建设项目位置 | 德阿工业园DA-Ec-03-06地块内。 |
| 序号 | 规划设计要点 | 以 下 内 容 |  |  |
| 1 | 用地性质 | 燃气用地 |  |  |
| 2 | 宗地面积 | 15241.66平方米（22.86亩） |  |  |
| 3 | 规划净用地 面积 | 15241.66平方米（22.86亩） |  |  |
| 4 | 容积率 | ### 符合《城镇燃气设计规范》(GB50028)、《建筑设计防火规范》（GB50016）等相关规范标准的要求。 |  |  |
| 5 | 建筑密度 |  |  |  |
| 6 | 绿地率 | ≥15% |  |  |
| 7 | 建筑限高 | —— |  |  |
| 8 | 停车泊位 | 符合《城镇燃气设计规范》(GB50028)、《建筑设计防火规范》（GB50016）等相关规范标准的要求。 |  |  |
| 9 | 建筑后退用地界线及道路红线距离 | 临南侧锂谷南路建筑后退道路红线距离不得小于7米，临西、北、东侧建筑后退绿化控制线距离不得小于5米；与周边地块交界处，建筑后退用地界线距离需满足安全、消防的要求，且满足《德阿产业园（新材料化工园区）控制性详细规划（2022-2035）》相关要求。 |  |  |
| 10 | 出入口设置 | 主要车行出入口禁止设置在机动车禁止出口线上，且距道路交叉口切点主干道不少于70米，次干道不少于50米。 |  |  |
| 11 | 须配设施 | 消防、环卫、无障碍等设施。 |  |  |
| 12 | 人民防空 | 按规定设置地下人防工程。 |  |  |
| 13 | 抗震设防烈度 | 按本地地震部门相关要求执行。 |  |  |
| 14 | 建筑节能和绿色建筑要求 | 按相关建筑节能规范要求执行，并按绿色建筑相关要求进行建筑设计。 |  |  |
| 15 | 装配式建筑建设要求 | 实施装配式建造，其装配率等有关内容和要求应征求建设主管部门意见。 |  |  |
| 16 | 建筑风格与色彩 | 现代工业厂房，建筑色彩应与周边建筑相协调。 |  |  |
| 17 | 其它设计要求 | ①域内分别设立的雨水、污水管道，实行雨、污分流；②报送的建筑设计方案中应有建筑节能篇章；③围墙设计应体现透空透绿，围墙高度不宜大于2.0米；④按海绵城市建设相关要求进行设计。 |  |  |
| 18 | 报审图件要求 | 应满足《建设工程设计文件编制深度规定》及《绵竹市建筑设计方案报批文本标准化格式》的要求。 |  |  |

备注：①本表中H指相邻建筑的平均高度；H：指退界建筑的高度。

②建筑布置原则上应与城市干道平行或者垂直布置，若特殊情况需成角度布置时，建筑间距指标按《绵竹市城市规划管理技术规定》相关条款执行。

③本通知书未尽事宜按照国家、四川省相关技术标准、规范、规定及《德阿产业园（新材料化工园区）控制性详细规划（2022-2035）》、《绵竹市城市规划管理技术规定》执行。

④本建设工程规划设计技术要求通知书一式三份，一份我局存档，其余由相关单位使用。

⑤依据《中华人民共和国城乡规划法》规定，本建设工程规划设计技术要求通知书确定后一年内国有建设用地使用权未划拨或者出让的，再次划拨或者出让前应当由我局重新确定规划条件。

制稿：             复核：                审核：                  审定：

2024年09月25日