绵竹市建设工程规划设计技术要求通知书

竹规设（2025）026号

根据绵竹市国有建设用地土地供应计划，依据《中华人民共和国城乡规划法》、《城市规划编制办法》、《绵竹市国土空间总体规划 (2021-2035年) 》、《绵竹市名酒食品园控制性详细规划》、《绵竹市城市规划管理技术规定》和相关详细规划，以及国家和四川省相关技术标准、规范和规定，对该宗土地提出规划设计技术指标要求如下：

| 单 位 名 称 |  | —— |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  | —— |  | 建设项目位置 |  | 名酒食品工业园MJ-04-07号地块内 |  |  |
| 序号 | 规划设计要点 | 以 下 内 容 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 用地性质 | 二类居住用地 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 不动产单元号 | 510683001022GB0002900000000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 不动产面积 | — |  |  |  |  |  |  |
|  | 规划净用地 面积 | 40411.06平方米（60.62亩） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 容积率 | ＞1.0且≤3.0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 建筑密度 | ≤20% |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 绿地率 | ≥35% |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 建筑限高 | ≤50米 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 停车泊位 | 居住建筑机动车位：1车位/户建筑面积，非机动车位：1.5车位/户建筑面积。 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 建筑后退道路红线及绿化控制线距离 | 临西侧建筑后退道路红线距离：低层不少于3米，多层不少于5米、高层不少于10米。 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 建筑间距(建筑各类朝向平行相对布置时间距) |  |  | 多、低层建筑 |  |  | 高层建筑 |  |
|  |  |  |  | 长 边 |  | 山 墙 | 主要朝向 | 次要朝向 |
|  |  | 多、低层建筑 | 长边 | 旧城区：0.8H，新城区：1.0H，且低层相对≥6米，多层对低层≥8米，多层对多层≥12米 |  | 旧城区：0.5H，新城区：0.6H，且低层相对≥6米，多层对低层≥8米，多层对多层≥10米 | 高层位于南侧：0.5H（高）且≥23米；高层位于东、西、北侧：1.3H（多）且≥18米，1.3H（低）且≥13米 | 次要朝向面宽≤13米：≥13米；次要朝向面宽＞13米：≥15米 |
|  |  |  | 山墙 | —— |  | 不开窗≥6米 开窗≥8米 | 山墙面宽，且≥13米 | ≥9米 |
|  |  | 高层 建筑 | 主要朝向 | —— |  | —— | 0.5H 且≥27米 | 次要朝向面宽≤13米：≥13米；次要朝向面宽＞13米：≥15米 |
|  |  |  | 次要朝向 | —— |  | —— | —— | ≥13米 |
| 11 | 建筑后退用地界线距离（同时满足建筑间距的相关要求） | 建筑朝向 |  |  | 建筑高度的倍数 |  | 且满足最小距离(米) |  |
|  |  | 多、低层长边 |  |  | 旧城区：0.4 新城区：0.5 |  | 4（低层） 6（多层） |  |
|  |  | 多、低层山墙 |  |  | 0.3 |  | 3 |  |
|  |  | 高层主要朝向 |  |  | 旧城区：0.3 新城区：0.4 |  | 旧城区：12 新城区：14 |  |
|  |  | 高层次要朝向 |  |  | 0.2 |  | 9 |  |
| 12 | 出入口设置 | 主要车行出入口临北侧横一路、西侧规划道路、东侧纵一路设置。 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 须配设施 | 消防、环卫、无障碍等设施。物管服务用房按居住建筑面积的0.2%配置且不小于100平方米，地面部分不低于50%；业主委员会活动用房不小于50平方米，不得设置于地下；按相关要求及标准设置群众健身相关设施，室内健身设施按人均不低于0.1平方米建筑面积设置，室外健身设施按人均不低于0.3平方米用地设置；并按规定设置儿童及老年人活动场所和设施（可设置于建筑物架空底层内）；按不低于30平方米/100户设置养老服务设施，且不得小于100平方米；用地面积2公顷及以上的新建居住项目应按照30㎡/百户的标准规划建设社区综合服务用房，且最小建筑面积不小于500㎡。新建小区按照10个托位/1000人进行配置，且最小建筑面积不应小于200㎡，室内用房每托位建筑面积不应小于9㎡，室外活动场地人均面积不应小于3㎡，应将托育服务设施生活用房布置在首层，分期开发的小区应按照项目总体量配建在首期首层，不得拆分。养老和托幼设施应与建设项目主体项目工程同步设计、同步施工、同步投入使用，并无偿移交属地政府。具体要求详见《德阳市自然资源和规划局关于新建居住小区配建托育服务设施的通知》（德自然资发〔2023〕9号）。 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 人民防空 | 按规定设置地下防空工程。 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 抗震设防要求 | 按本地地震部门相关要求执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 建筑节能和绿色建筑要求 | 按照《绵竹市住房和城乡建设局关于<绵竹市自然资源和规划局关于核定城东片区Db-04-07地块、城东片区Ba-06-02地块、名酒食品工业园MJ-04-07地块绿色建筑等级要求的函>的复函》执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 装配式建筑建设要求 | 实施装配式建造，其装配率等有关内容和要求应征求建设主管部门意见。 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 建筑风格与色彩 | 现代建筑，建筑色彩应与周边建筑相协调。 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 其它设计要求 | ①域内分别设立的雨水、污水管道，实行雨、污分流；②报送的建筑设计方案中应有建筑节能篇章；③围墙设计应体现透空透绿，围墙高度不宜大于2.0米，临城市道路围墙内侧应设置不小于1.5米宽的绿化带；④按海绵城市建设相关要求进行设计。 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 报审图件要求 | 应满足《建设工程设计文件编制深度规定》及《绵竹市建筑设计方案报批文本标准化格式》的要求。 |  |  |  |  |  |  |

备注：①本表中H指相邻建筑的平均高度；H：指退界建筑的高度。

②建筑布置原则上应与城市干道平行或者垂直布置，若特殊情况需成角度布置时，建筑间距指标按《绵竹市城市规划管理技术规定》相关条款执行。

③本通知书未尽事宜按照国家、四川省相关技术标准、规范、规定及《绵竹市城市规划管理技术规定》执行。

④本建设工程规划设计技术要求通知书一式三份，一份我局存档，其余由相关单位使用。

制稿：            审核：               复审：                  审定：

绵竹市自然资源和规划局

2025年5月21日